| KLASA: 351-01/22-01/21 URBROJ:2178-03-02/5-22-01 Materijal pripremljen u: - Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša | REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA IZVJEŠĆE O STANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI Slavonski Brod, lipanj 2022. godine |
| --- | --- |

I Z V J E Š Ć E

O STANJU KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI

1. UVODNE  NAPOMENE

Praćenje kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 i 57/22) (u daljnjem tekstu: Zakon) u okviru državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, lokalnih mreža za praćenje kvalitete zraka koje uključuju i mjerne postaje posebne namjene.

Sukladno članku 29. Zakona, za praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama u Republici Hrvatskoj, uspostavljena je državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka (u daljnjem tekstu: državna mreža) koja je sastavni dio praćenja stanja okoliša i financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Državni hidrometeorološki zavod je sukladno Zakonu određen kao tijelo koje upravlja radom državne mreže i osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži (mjerenje plinovitih onečišćujućih tvari, fizikalno-kemijske analize oborine, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjeru tehničkih karakteristika mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obradu i prikaz rezultata mjerenja). Praćenje kvalitete zraka na postajama iz državne mreže provode Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)  i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), dok Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi stručni nadzor nad radom državne mreže za praćenje kvalitete zraka. Rezultati mjerenja  kvalitete  zraka  na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka su prikazani u skladu sa Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“ br.  72/21).

Republika Hrvatska je u svojem zakonodavstvu propisala granične vrijednosti za zaštitu zdravlja ljudi za osnovne onečišćujuće tvari sukladno propisima Europske unije, te zaštitu vegetacije i ekosustava. Također, temeljem smjernica Svjetske zdravstvene organizacije propisane su granične vrijednosti za kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom) za određene onečišćujuće tvari koje nastaju kao posljedica rada specifičnih vrsta industrije, prvenstveno sumporovodika i amonijaka.

Onečišćeni zrak je zrak čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, a onečišćujuća tvar je svaka tvar prisutna u okolnom zraku koja može imati štetan učinak na  ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cijelosti.

Kvaliteta zraka prati se na osnovi:

- mjerenja na stalnim mjernim mjestima i/ili ocjene razina onečišćenosti zraka u zonama i aglomeracijama;

- mjerenja na stalnim mjernim mjestima i/ili ocjene razina onečišćenosti zraka zbog daljinskoga i prekograničnoga prijenosa onečišćujućih tvari u zraku i oborini na teritoriju Republike Hrvatske;

- mjerenja i analize meteoroloških uvjeta i kvalitete zraka;

- mjerenja i opažanja promjena koje ukazuju na učinak onečišćenosti zraka (posredni pokazatelji kvalitete zraka): na tlu, biljkama, građevinama, u biološkim nalazima i slično

- modeliranja prijenosa i disperzije onečišćujućih tvari odgovarajućim atmosferskim modelima i

- drugih metoda procjene i mjerila koji se primjenjuju na području Europske unije.

Kategorije kvalitete zraka utvrđuju se za svaku onečišćujuću tvar posebno i odnose se na zaštitu zdravlja ljudi, kvalitetu življenja, zaštitu  vegetacije i ekosustava. Kategorije se utvrđuju jedanput godišnje za proteklu kalendarsku godinu.  Zakonom se, prema razinama onečišćenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti (GV), ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve, utvrđuju sljedeće kategorije kvalitete zraka:

-  I kategorija kvalitete zraka -    čisti ili neznatno onečišćeni zrak: nisu prekoračene granične

vrijednosti  (GV)  ciljne vrijednosti  i  ciljne vrijednosti za

prizemni ozon,

-  II kategorija kvalitete zraka -   onečišćen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV),

ciljne vrijednosti   i  ciljne vrijednosti za   prizemni ozon.

Kvaliteta zraka se ocjenjuje samo u odnosu na cjelokupni godišnji niz podataka mjerenja. Svrha kategorizacije kvalitete zraka je priprema planova i provođenje daljnjih postupaka s ciljem poduzimanja mjera za poboljšanje kvalitete zraka i kvalitete življenja. Ocjena kategorije za svaku pojedinačnu godinu donosi se na osnovi analize podataka mjerenja.

Za izradu ovog izvješća su korišteni sljedeći izvori:

- Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka

- Registar onečišćavanja okoliša (koji se vodi u Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu  i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije)

- Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u 2021. godini (Državni hidrometeorološki zavod, travanj 2022. god.)

- Izvještaj o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže – Izvještaj za 2021. godinu (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, veljača 2022. god.).

2. POJMOVI I DEFINICIJE KORIŠTENI U IZVJEŠĆU

-  onečišćeni zrak: zrak čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje, kvalitetu življenja

i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša;

-  onečišćujuća tvar: svaka tvar prisutna u okolnom zraku koja može imati štetan učinak na

ljudsko zdravlje i/ili okoliša u cijelosti;

-  razina onečišćenosti: koncentracija onečišćujuće tvari u zraku ili njeno taloženje na

površine u određenom vremenu;

-  granična vrijednost (GV):  razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju,

ispod koje, na temelju znanstvenih spoznaja, ne postoji ili je najmanji mogući rizik štetnih

učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini i jednom kad je postignuta ne smije se

prekoračiti;

-  granica tolerancije (GT): postotak granične vrijednosti za koji ona može biti prekoračena

pod za to propisanim uvjetima;

-  ciljna vrijednost: razina onečišćenosti određena radi izbjegavanja, sprječavanja

ili   umanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini koju treba, ako je to

moguće, dostići u zadanom razdoblju;

-  kritična razina – razina onečišćenosti, temeljena na znanstvenim spoznajama, iznad koje

može doći do štetnih učinaka na receptore, kao što su biljke, drveće ili prirodni ekosustavi

izuzimajući ljude;

-  prag obavješćivanja – razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za

ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za osjetljive skupine stanovništva i o kojima

se žurno i na odgovarajući način informira javnost;

-  prag upozorenja – razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko

zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti za čitavo stanovništvo i pri čijoj se pojavi žurno

poduzimaju odgovarajuće propisane mjere;

-  prekursori prizemnog ozona: tvari koje uvjetuju stvaranje prizemnog ozona;

Važnost praćenja i ocjene kvalitete zraka je u dobivanju informacija potrebnih za ocjenu izloženosti stanovništva onečišćenjima iz zraka i njihov utjecaj na zdravlje, a svrha je planiranje i provođenje mjera u cilju zaštite i poboljšanja kvalitete zraka i ozonskog sloja, kvalitete življenja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama.

Svaki problem kvalitete zraka na nekom području nastaje kao posljedica emisije polutanata u atmosferu iz lokalnih izvora onečišćenja, uslijed regionalnog (daljinskog i prekograničnog) prijenosa polutanata i lokalnih meteoroloških i klimatskih uvjeta.

Kombinacija ovih triju elemenata može dovesti do značajnog pogoršanja kvalitete zraka, ali i do njegovog poboljšanja.

Obuhvat podataka je iskazan kao udio valjanih podataka u ukupnom mogućem broju podataka umanjenom za vrijeme koje je pojedini uređaj bio na redovnom održavanju i umjeravanju. Minimalnim obuhvatom  se smatra obuhvat koji je jednak ili viši od 85%.

Podaci  mjerenja i analize onečišćujućih tvari na automatskim mjernim postajama državne mreže Slavonski Brod - 1 i Slavonski Brod - 2, su obrađeni, analizirani i interpretirani  prema  važećim  propisima:

▪   Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 127/19 )

▪   Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“,  br. 77/20)

▪   Pravilnik o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 72/21)

▪   Uredba o utvrđivanju Popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih

onečišćujućih tvari u zraku i lokacijama mjernih postaja u državnoj mreži za trajno

praćenje kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 65/16)

▪   Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na

teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 1/14)

▪   Program mjerenja razine onečišćenja zraka u državnoj mreži za trajno praćenje

kvalitete zraka („Narodno novine“, br.  73/16)

▪   Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za

provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU („Narodne  novine“, br. 62/16)

Mjerenja su provedena sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka  Rezultati su prikazani u skladu sa Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka. Obuhvat je iskazan kao udio valjanih podataka u ukupnom mogućem broju podataka umanjenom za vrijeme koje je pojedini uređaj bio na redovnom održavanju i umjeravanju.

U ovom izvješću korištene su slijedeće oznake i kratice:

N                        Broj podataka

OP                     Obuhvat podataka

C                        Srednja koncentracija u promatranom razdoblju

CM                      Najveća koncentracija u promatranom razdoblju

C50                     Medijan koncentracije u promatranom razdoblju

C98                    98. percentil koncentracije u promatranom razdoblju

GV                     Granična vrijednost

CV                     Ciljna vrijednost

DPP                   Donji prag procjenjivanja

GPP                  Gornji prag procjenjivanja

Kategorizacija i ocjenjivanje razina onečišćenosti napravljeno je u skladu s Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (dalje u tekstu: Uredba).

Kriteriji  za program mjerenja u Slavonskom Brodu definirani su ovisno o onečišćujućoj tvari, u odnosu na prekoračenje određenog praga:

▪    satne vrijednosti izmjerenih koncentracija, primjenjuju se na SO2, NO2, H2S  i ozon,

▪    izračunate srednje dnevne vrijednosti koncentracija, primjenjuju se na H2S, PM10 i SO2,

▪    izračunate srednje godišnje vrijednosti koncentracija, primjenjuju se na H2S, PM10,

PM2.5, NO2, SO2 , C6H6 i CO;

▪    izračunate maksimalne 8-satne dnevne vrijednosti koncentracija, primjenjuje se na ozon

▪    broja dana s prekoračenjem propisanoga praga, ovisno o onečišćujućoj tvari.

3. REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš. Registar onečišćavanja okoliša vodi se pri Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odsjeku za infrastrukturu, zaštitu okoliša i obnovu, za područje županije.

Sa područja Brodsko-posavske županije u 2021. godini, gospodarski subjekti koji su navedeni u sljedećoj tablici su prijavili ispuštanje onečišćujućih  tvari u zrak u Registar onečišćavanja okoliša.

Tablica:      Gospodarski subjekti koji su prijavili onečišćenje zraka sa svojih lokacija u

Registar onečišćavanja okoliša za 2021. godinu  (izvor: ROO, svibanj 2022.)

| redni broj | Gospodarski subjekt, lokacija | prijavljena onečišćujuća tvar |
| --- | --- | --- |
| 1. | Brod plin d.o.o. Naselje A. Hebrang, blok VI, Slavonski Brod | CO2 |
| 2. | Brod plin d.o.o. Naselje kralj Tomislav, Slavonski Brod | CO2 |
| 3. | Brod plin d.o.o. Naselje Mikrorajon, Slavonski Brod | CO2 |
| 4. | Brod plin d.o.o. Naselje Slavonija I, Slavonski Brod | NO2, CO2 |
| 5. | Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. Slavonski Brod | NO2, CO2, CO |
| 6. | Đuro Đaković Trade d.o.o. Slavonski Brod | CO |
| 7. | FI.- MA. d.o.o. Nova Gradiška | CO, NO2, CO2, SO2, PM10 |
| 8. | Hrvatske šume d.o.o. Slavonski Brod | CO |
| 9 | Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod | NO2, CO2 |
| 10. | Opća bolnica Nova Gradiška | CO2 |
| 11. | Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod | CO2, CO |
| 12. | Psunj Tvornica koža d.d. Rešetari | CO2 |
| 13. | Slavonija slad d.o.o. Nova Gradiška | NO2, CO2 |
| 14. | STRABAG d.o.o. Slavonski Brod | NO2, CO2 , CO |
| 15. | Tang Tvornica alata d.o.o. Nova Gradiška | NO2, CO2 , CO |
| 16. | Vindon d.o.o. Slavonski Brod | CO2 , CO |

4. PROPISANE GRANIČNE I CILJNE VRIJEDNOSTI

Granične i ciljne vrijednosti s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi i kvalitetu življenja definirane su Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, br. 77/20), a vidljive su u nastavku.

Tablica:  Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

| Onečišćujuća tvar | Vrijeme usrednjavanja | Granična vrijednost (GV) | Učestalost dozvoljenih prekoračenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumporov dioksid (SO2) | 1 sat | 350 µg/m3 | GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine |
|  | 24 sata | 125 µg/m3 | GV ne smije biti prekoračena više od 3 puta tijekom kalendarske godine |
| Dušikov dioksid (NO2) | 1 sat | 200 µg/m3 | GV ne smije biti prekoračena više od 18 puta tijekom kalendarske godine |
|  | kalendarska godina | 40 µg/m3 | - |
| Ugljikov monoksid (CO) | maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost | 10 µg/m3 | - |
| PM10 | 24 sata | 50 µg/m3 | GV ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine |
|  | kalendarska godina | 40 µg/m3 | - |
| Benzen | kalendarska godina | 5 µg/m3 | - |
| Olovo (Pb) u PM10 | kalendarska godina | 0,5 µg/m3 | - |
| Ukupna plinovita živa (Hg) | kalendarska godina | 1 µg/m3 | - |
| PM 2,5 | kalendarska godina | 25 µg/m3 | - |

Tablica:  Granična vrijednost za PM2,5 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

| Vrijeme usrednjavanja | Granična vrijednost (GV) | Granica tolerancije (GT) | Datum do kojeg treba postići graničnu vrijednost (GV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. STUPANJ |  |  |  |
| kalendarska godina | 25 µg/m3 | 20% na datum 11. lipnja 2008., s tim da se sljedećeg 1. siječnja i svakih 12 mjeseci nakon toga, smanjuje za jednake godišnje postotke, kako bi se do 1. siječnja 2015. dostiglo 0% | 1. siječnja 2015. |
| 2. STUPANJ |  |  |  |
| kalendarska godina | 20 µg/m3 |  | 1. siječnja 2020. |

Tablica:   Ciljne vrijednosti za PM2,5 te arsen, kadmij, nikal i benzo(a)piren u PM10 s obzirom na zaštitu

zdravlja ljudi

| Onečišćujuća tvar | Vrijeme usrednjavanja | Ciljna vrijednost (CV) |
| --- | --- | --- |
| PM2,5 | kalendarska godina | 25 µg/m3 |
| Arsen (As) u PM10 | kalendarska godina | 6 ng/m3 |
| Kadmij (Cd) u PM10 | kalendarska godina | 5 ng/m3 |
| Nikal (Ni) u PM10 | kalendarska godina | 20 ng/m3 |
| Benzo(a)piren u PM10 | kalendarska godina | 1 ng/m3 |

Tablica:  Granične vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja

(dodijavanje mirisom)

| Onečišćujuća tvar | Vrijeme usrednjavanja | Granična vrijednost (GV) | Učestalost dozvoljenih prekoračenja |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumporovodik (H2S) | 1 sat | 7 µg/m3 | GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine |
|  | 24 sata | 5 µg/m3 | GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine |
| Merkaptani | 24 sata | 3 µg/m3 | GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine |
| Amonijak (NH3) | 24 sata | 100 µg/m3 | GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine |
| Metanal (formaldehid) | 24 sata | 30 µg/m3 |  |

Tablica: Granične vrijednosti razina ukupne taložne tvari (UTT) i sadržaja metala u njoj

| Onečišćujuća tvar | Vrijeme usrednjavanja | Granična vrijednost (GV) |
| --- | --- | --- |
| UTT | kalendarska godina | 350 mg/m2d |
| Olovo (Pb) | kalendarska godina | 100 µg/m2d |
| Kadmij (Cd) | kalendarska godina | 2 µg/m2d |
| Arsen (As) | kalendarska godina | 4 µg/m2d |
| Nikal (Ni) | kalendarska godina | 15 µg/m2d |
| Živa (Hg) | kalendarska godina | 1 µg/m2d |
| Talij (Tl) | kalendarska godina | 2 µg/m2d |

Uredbom su određeni su donji i gornji pragovi procjene – svrha: određivanje uvjeta za procjenu koncentracija onečišćujućih tvari u zraku unutar zone ili aglomeracije s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi, vegetacije i ekosustava. Primjenjuju se sljedeći gornji i donji pragovi procjene za zaštitu ljudi.

Tablica: Gornji i donji pragovi procjene s obzirom na zdravlje ljudi

| Onečišćujuća tvar | prag procjene | razdoblje praćenja | vrijeme usrednjavanja | iznos praga procjene | učestalost dozvoljenih prekoračenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | gornji | kalendarska godina | 24 sata | 75 µg/m3 (60% GV) | prag procjene ne smije biti prekoračen više od 3 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini |
|  | donji | kalendarska godina | 24 sata | 50 µg/m3 (40% GV) | prag procjene ne smije biti prekoračen više od 3 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini |
| NO2 | gornji | kalendarska godina | 1 sat | 140 µg/m3 (70% GV) | prag procjene ne smije biti prekoračen više od 18 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini |
|  |  |  | 1 godina | 32 µg/m3 (80% GV) |  |
|  | donji | kalendarska godina | 1 sat | 100 µg/m3 (50% GV) | prag procjene ne smije biti prekoračen više od 18 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini |
|  |  |  | 1 godina | 26 µg/m3 (65% GV) |  |
| PM10 | gornji | kalendarska godina | 24 sata | 35 µg/m3 (70% GV) | prag procjene ne smije biti prekoračen više od 35 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini |
|  |  |  | 1 godina | 28 µg/m3 (70% GV) |  |
|  | donji | kalendarska godina | 24 sata | 25 µg/m3 (50% GV) | prag procjene ne smije biti prekoračen više od 35 puta u bilo kojoj kalendarskoj godini |
|  |  |  | 1 godina | 20 µg/m3 (50% GV) |  |
| PM2,5 | gornji | kalendarska godina | 1 godina | 17 µg/m3 (70% GV) | - |
|  | donji | kalendarska godina | 1 godina | 12 µg/m3 (50% GV) | - |
| Olovo u PM10 | gornji | kalendarska godina | 1 godina | 0,35 µg/m3 (70% GV) | - |
|  | donji | kalendarska godina | 1 godina | 0,25 µg/m3 (50% GV) | - |
| Arsen u PM10 | gornji | kalendarska godina | 1 godina | 3,6 ng/m3 (60% GV) | - |
|  | donji | kalendarska godina | 1 godina | 2,4 ng/m3 (40% GV) | - |
| Nikal u PM10 | gornji | kalendarska godina | 1 godina | 14 ng/m3 (70% GV) | - |
|  | donji | kalendarska godina | 1 godina | 10 ng/m3 (50% GV) | - |
| Benzo(a) piren u PM10 | gornji | kalendarska godina | 1 godina | 0,6 ng/m3 (60% GV) | - |
|  | donji | kalendarska godina | 1 godina | 0,4 ng/m3 (40% GV) | - |
| Kadmij u PM10 | gornji | kalendarska godina | 1 godina | 3 ng/m3 (60% GV) | - |
|  | donji | kalendarska godina | 1 godina | 2 ng/m3 (40% GV) | - |
| Benzen | gornji | kalendarska godina | 1 godina | 3,5 µg/m3 (70% GV) | - |
|  | donji | kalendarska godina | 1 godina | 2 µg/m3 (40% GV) | - |
| CO | gornji | kalendarska godina | maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost | 7 mg/m3 (70% GV) | - |
|  | donji | kalendarska godina | maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost | 5 mg/m3 (50% GV) | - |

Gornji i donji prag procjene za PM2,5 ne primjenjuje se na mjerenja za ocjenu sukladnosti s ciljanim smanjenjem izloženosti za PM2,5 radi zaštite zdravlja ljudi.

Tablica:     Gornji i donji prag procjene koncentracija onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na zaštitu

vegetacije i prirodnog ekosustava

| Onečišćujuća tvar | Prag procjene | Razdoblje praćenja | Vrijeme usrednjavanja | Iznos granice procjenjivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 zaštita vegetacije | gornji | zimsko razdoblje | zimsko razdoblje (1. listopad do 31. ožujka) | 12 µg/m3 (60% kritične razine za zimsko razdoblje) |
|  | donji | zimsko razdoblje | zimsko razdoblje (1. listopad do 31. ožujka) | 8 µg/m3 (40% kritične razine za zimsko razdoblje) |
| NOx zaštita vegetacije i prirodnog ekosustava | gornji | kalendarska godina | 1 godina | 24 µg/m3 (80% kritične razine) |
|  | donji | kalendarska godina | 1 godina | 19,5 µg/m3 (65% kritične razine) |

Određivanje prekoračenja gornjih i donjih pragova procjene

Prekoračenja gornjih i donjih pragova procjene određuju se na temelju koncentracija tijekom prethodnih pet godina, ako postoji dovoljno podataka. Smatra se da je prag procjene prekoračen ako je prekoračen tijekom najmanje tri odvojene godine, od prethodnih pet godina.

Ako su dostupni podaci za manje od pet godina, mogu se kombinirati kratkotrajni mjerni nizovi tijekom razdoblja od godinu dana i na lokacijama koje su vjerojatno tipične za najviše razine onečišćenja s rezultatima dobivenim na temelju podataka iz registra emisija prema posebnom propisu kojim se regulira registar onečišćavanja okoliša, kako bi se odredila prekoračenja gornjih i donjih pragova procjene.

Ciljne vrijednosti i dugoročni ciljevi za prizemni ozon te mjerenje prekursora prizemnog ozona

Tablica:   Ciljne vrijednosti

| Cilj | Vrijeme usrednjavanja | Ciljna vrijednost |
| --- | --- | --- |
| Zaštita zdravlja ljudi | Najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost | 120 µg/m3 ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine |
| Zaštita vegetacije | od svibnja do srpnja | AOT40 (izračunato na temelju jednosatnih vrijednosti) 18 000 µg/m3h kao prosjek pet godina |

Tablica:   Dugoročni ciljevi

| Cilj | Vrijeme usrednjavanja | Dugoročni cilj |
| --- | --- | --- |
| Zaštita zdravlja ljudi | najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost u kalendarskoj godini | 120 µg/m3 |
| Zaštita vegetacije | od svibnja do srpnja | AOT40 (izračunato iz jednosatnih vrijednosti) 6 000 µg/m3h |

Mjerenje prekursora prizemnog ozona obuhvaća barem dušikove okside (NO i NO2) i odgovarajuće hlapive organske spojeve (HOS-eve).

Tablica:  Ciljane vrijednosti za arsen, kadmij, nikal i benzo(a)piren s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi

| Onečišćujuća tvar | Vrijeme usrednjavanja | Ciljana vrijednosti |
| --- | --- | --- |
| Arsen (As) u PM10 | Kalendarska godina | 6 ng/m2 |
| Kadmij (Cd) u PM10 | Kalendarska godina | 5 ng/m2 |
| Nikal (Ni) u PM10 | Kalendarska godina | 20 ng/m2 |
| Benzo(a)piren u PM10 | Kalendarska godina | 1 ng/m2 |

Tablica:   Pragovi upozorenja za onečišćujuće tvari osim prizemnog ozona

| Onečišćujuća tvar | Prag upozorenja |
| --- | --- |
| Sumporov dioksid (SO2) | 500 µg/m3 |
| Dušikov dioksid (NO2) | 400 µg/m3 |

Tablica:   Prag obavješćivanja i prag upozorenja za prizemni ozon

| Svrha | Vrijeme usrednjavanja | Prag |
| --- | --- | --- |
| Obavješćivanje | 1 sat | 180 µg/m3 |
| Upozorenje | 1 sat | 240 µg/m3 |

Tablica:   Kritične razine za zaštitu vegetacije i ekosustava

| Onečišćujuća tvar | Vrijeme usrednjavanja | Kritična razina |
| --- | --- | --- |
| Sumporov dioksid (SO2) | kalendarska godina i zima (1. listopada do 31. ožujka) | 20 µg/m3 |
| Dušikovi oksidi (NOx) | kalendarska godina | 30 µg/m3 |

## 5. MJERENJE KVALITETE ZRAKA NA PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA

U 2021. godini kvaliteta zraka na području grada Slavonskog Broda određivala se na dvjema mjernim postajama: Slavonski Brod – 1 i Slavonski Brod – 2, koje su u sastavu Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.  Mjerenja su provedena sukladno Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka („Narodne novine“, br. 73/16). Rezultati su prikazani u skladu sa Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka.

5.1. MJERNA POSTAJA SLAVONSKI BROD – 1

Automatska mjerna postaja Slavonski Brod-1  uspostavljena je 2010. godine  u sklopu meteorološkog kruga GMP Slavonski Brod (Jelas, Ulica Svetog Nikole Tavelića).

Onečišćujuće tvari koje se mjere na postaji Slavonski Brod-1:

- O3; SO2; NO2; H2S; benzen,

- PM10 frakcija lebdećih čestica, As, CD, Ni i Pb u PM10,

benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten,  benzo(j)fluoranten,

benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(ah)antracen u PM10

- PM2,5 frakcija lebdećih čestica

5.2. MJERNA POSTAJA SLAVONSKI BROD – 2

Na lokaciji mjerne postaje Slavonski Brod-2 je u neposrednoj blizini,  od 7. studenog 2013. do 8. kolovoza 2014. godine, bila privremena pokretna postaja, te je sa 1. kolovoza 2014. godine, počela sa radom automatska mjerna postaja Slavonski Brod-2. Lokacija je kod stadiona na savskom nasipu.

Onečišćujuće tvari koje se mjere na postaji Slavonski Brod-2:

- benzen, CO; SO2; H2S; PM10

- PM10 frakcija lebdećih čestica

- PM2,5 frakcija lebdećih čestica

6. ANALIZA KVALITETE ZRAKA MJERENA NA MJERNIM POSTAJAMA DRŽAVNE MREŽE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA

SLAVONSKI BROD-1 I SLAVONSKI BROD-2 TIJEKOM 2021. GODINE

Tablica:   Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete

zraka   u  2021. godinu (izvor: DHMZ,  travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | onečišćujuća tvar | I. kategorija (C<GV) | II. kategorija (C>GV) | napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 Slavonski Brod-2 | SO2 | I. kategorija |  |  |
| Slavonski Brod-1 | NO2 | I. kategorija |  |  |
| Slavonski Brod-2 | CO | I. kategorija |  |  |
| Slavonski Brod-1 Slavonski Brod-2 | C6H6 | I. kategorija |  | Nije ocijenjeno |
|  |  |  |  | Nedostatan obuhvat |
| Slavonski Brod-1 | O3 | I. kategorija |  |  |
| Slavonski Brod-1 | H2S |  | II. kategorija |  |
| Slavonski Brod-2 | H2S | I. kategorija |  |  |
| Slavonski Brod-1 Slavonski Brod-2 | PM2,5 |  | II. kategorija |  |
|  |  |  |  | nije ocjenjivano |
| Slavonski Brod-2 | PM10 |  |  | nije ocijenjeno |

Tablica:   Kategorizacija  područja  oko  mjernih  postaja  Državne mreže  za  trajno  praćenje  kvalitete

zraka  tijekom  2021. godine  prema  Izvješću  o  stanju  Instituta  za medicinska istraživanja i

medicinu rada koji je proveo  mjerenja kvalitete zraka  na  mjernim  postajama Državne mreže

za  trajno praćenje kvalitete zraka u dijelu koji se odnosi na fizikalno-kemijski sastav lebdećih

čestica.  Mjerenja  se  odnose  na  mjerne postaje Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 (izvor:

IMI, veljača 2022. god.)

| mjerna mreža | mjerna postaja | Onečišćujuća tvar | I. kategorija (C<GV) | II. kategorija (C>GV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| državna mreža | Slavonski Brod-1 | PM10 |  | II. kategorija |
|  |  | As u PM10 | I. kategorija |  |
|  |  | Cd u PM10 | I. kategorija |  |
|  |  | Ni u PM10 | I. kategorija |  |
|  |  | Pb u PM10 | I. kategorija |  |
|  |  | BaP u PM10 |  | II. kategorija |
|  |  | PM2,5 |  | II. kategorija |
|  | Slavonski Brod-2 | PM10 |  | II. kategorija |
|  |  | PM2,5 | I. kategorija |  |

6.1. IZVJEŠĆE PREMA PODACIMA DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

Kategorizaciju i ocjenjivanje razina onečišćenosti je izradio Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za onečišćujuće tvari: SO2, NO2 i NOx,  CO, O3, lebdeće čestice PM10  i PM2,5, H2S i C6H6.   Podaci korišteni u ovom Izvješću su u skladu s Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku, a odnose se na mjerne postaje Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2, koje su sastavni dio državne mreže za trajno praćenje zraka.

6.1.1. Sumporov dioksid, SO2

Tablica:  Obuhvat podataka i prekoračenje GV   tijekom 2021. god.

(izvor: državna mreža;  DHMZ,  travanj 2022.god.)

| mjerna postaja |  | N | OP (%) | C (µg/m3) | CM (µg/m3) | C50 (µg/m3) | C98 (µg/m3) | > GV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 sat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-1 |  | 8374 | 96 | 4 | 131 | 3 | 25 | 0 |
| Slavonski Brod-2 |  | 7902 | 90 | 4 | 139 | 2 | 23 | 0 |
| 24 sata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-1 |  | 354 | 97 | 4 | 31 | 3 | 16 | 0 |
| Slavonski Brod-2 |  | 327 | 90 | 4 | 33 | 2 | 15 | 0 |

U 2021. godini prag upozorenja za SO2 nije prekoračen.

Tablica:  Kategorizacija kvalitete zraka za SO2 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (izvor: DHMZ,

travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | zona / aglomeracija | kategorizacija zraka |
| --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | HR 02 | I. kategorija |
| Slavonski Brod-2 | HR 02 | I. kategorija |

Zrak je bio I. kategorije za sumporov dioksid s obzirom na zdravlje ljudi.

U 2021. prag upozorenja za SO2 nije prekoračen. Za SO2 je definiran prag upozorenja od 500 µg/m3.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ,  travanj 2022.god.)

| mjerna postaja |  | broj prekoračenja |  |  | ocjena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >DPP | >GPP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C< DPP | DPP <C< GPP | GPP<C |
| Slavonski Brod-1 |  | 0 | 0 |  | ■ |  |  |
| Slavonski Brod-2 |  | 0 | 0 |  | ■ |  |  |

U 2021. godini koncentracije SO2 na mjernim postajama Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 bile su ispod donjeg praga procjene.

Nije zabilježeno prekoračenje propisane satne vrijednosti SO2 od 350 µg/m3 (broj dozvoljenih prekoračenja je 24 puta),  te je prema razini onečišćenosti  i dalje I. kategorija kvalitete zraka -  čist ili neznatno onečišćen zrak, nisu prekoračene granične vrijednosti.

6.1.2. Dušikov dioksid, NO2  i dušikovi oksidi, NOx

Tablica:  Pregled mjerenja NO2 i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (GV) (izvor: državna

mreža;  DHMZ,  travanj 2022.god.)

|  |  |  |  |  | 1 sat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mjerna postaja |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C | CM | C50 | C98 |  |
|  |  | N | OP (%) |  |  |  |  | > GV |
|  |  |  |  | (µg/m3) | (µg/m3) | (µg/m3) | (µg/m3) |  |
| Slavonski Brod-1 |  | 8444 | 96 | 15 | 97 | 11 | 58 | 0 |

Na osnovi usporedbe s graničnim vrijednostima, dana je kategorizacija kvalitete zraka za dušikov dioksid s obzirom na zdravlje ljudi.

Tablica:  Kategorizacija kvalitete zraka za NO2 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (izvor: DHMZ,

travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | zona / aglomeracija | kategorizacija zraka |
| --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | HR 02 | I. kategorija |

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 zrak je bio I. kategorije.

Usporedba s pragom upozorenja

U 2021. godini nije zabilježeno prekoračenje granice upozorenja za dušikov dioksid na mjernim postajama.

Ocjena prema pragovima procjene

Mjerenja koncentracija NO2 na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 su analizirana u odnosu na pragove procjene s obzirom na zaštitu  ljudi.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi za NO2 (izvor: državna mreža, DHMZ,

travanj 2022.god.)

| mjerna postaja |  | broj prekoračenja satne koncentracije |  | C (µg/m3) | ocjena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | >DPP | >GPP |  |  |
|  |  |  |  |  | C<DPP |
| Slavonski Brod-1 |  | 0 | 0 | 15 | ■ |

6.1.3. Ugljikov monoksid, CO

Tablica:  Statistički pregled mjerenja CO i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (GV) (izvor:

državna  mreža;  DHMZ,  travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | maksimalna 8-satna dnevna vrijednost |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | OP (%) | C (mg/m3) | CM (mg/ m3) | C50 (mg/ m3) | C98 (mg/ m3) | >GV |
| Slavonski Brod-2 | 328 | 90 | 0,9 | 4,7 | 0,5 | 2,7 | 0 |

Na osnovi usporedbe s graničnim vrijednostima izrađena je kategorizacija kvalitete zraka za CO s obzirom na zdravlje ljudi.

Tablica:  Kategorizacija kvalitete zraka za CO s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (izvor: DHMZ,  travanj

2022.god.)

| mjerna postaja | zona/ aglomeracija | kategorizacija zraka |
| --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-2 | HR 02 | I. kategorija |

Na  mjernoj  postaji Slavonski Brod- 2, zrak je bio I. kategorije, s obzirom na CO.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ,  travanj 2020.god.)

| mjerna postaja |  | C (µg/m3) | ocjena |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C< DPP |
| Slavonski Brod-2 |  | 0,9 | ■ |

6.1.4. Ozon, O3

Tablica:  Statistički pregled mjerenja ozona i učestalost prekoračenja ciljne vrijednosti (CV) (izvor:

državna  mreža; DHMZ,  travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | N 2019- 2021 | OP 2021 (%) | OP 2019-2021 (%) | maksimalna 8-satna dnevna vrijednost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C (µg/m3) | CM (µg/m3) | C50 (µg/m3) | C98 (µg/m3) | >CV 2018-2020 |
| Slavonski Brod-1 | 972 | 90 | 89 | 38 | 75 | 40 | 63 | 6 |

Tablica:   Kategorizacija kvalitete O3 s obzirom na dozvoljeni broj prekoračenja ciljne vrijednosti (izvor:

DHMZ,  travanj 2022.god.)

|  | mjerna postaja |  | zona /aglomeracija | OP 2019-2021 (%) |  | >CV 2019-2021 | ciljna vrijednost (CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Slavonski Brod-1 |  | HR 02 | 87 |  | 13 | I. kategorija |

Na postaji Slavonski Brod-1 zrak je bio I. kategorije s obzirom na koncentracije ozona.

Na postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2021. godine nisu zabilježeni dani  s prekoračenjem ciljane vrijednosti za ozon (120 µg/m3) (izvor: državna mreža).

Zaštita vegetacije

Opasnosti utjecaja onečišćenja zraka na vegetaciju i prirodne ekosustave procjenjuju se na mjestima koja su daleko od urbanih područja. Zato se usporedba ciljne vrijednosti  AOT40 za zaštitu vegetacije treba raditi na ruralnim pozadinskim mjernim postajama.

6.1.5.  Lebdeće čestice PM10

U Izvješću DHMZ-a  iz travnja 2022. godine se navodi kako su navedeni podaci korigirani  na osnovi studija ekvivalencija koje su izrađene od strane stručnjaka  Instituta  za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) u proteklom razdoblju. Korekcije su primijenjene sezonski, a statistika i ocjena kvalitete zraka je napravljena na temelju korigiranih mjerenja koncentracije čestica PM10. Za korekciju su korišteni rezultati studija ekvivalencije s istog mjernog mjesta ili s mjernog mjesta s identičnom mjernom opremom, a koje je najsličnije po klimatološkim značajkama i značajkama kvalitete zraka.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 je, kao i na još nekim postajama, instalirana nova mjerna oprema za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM10 optičkom metodom ortogonalnog raspršenja svjetlosti. S obzirom na to da studija ekvivalencije za novu mjernu opremu koja mjeri optičkom metodom otogonalnog raspršenja svjetlosti na tim mjernim postajama trenutno ne postoji, mjerni podaci  nisu korigirani korekcijskim faktorima i stoga nije moguće izraditi ocjenu kvalitete zraka za PM10 na tim mjernim postajama. Navodi se kako će DHMZ u suradnji sa IMI-jem, nacionalnim referentnim laboratorijem za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5, u sljedećem razdoblju provesti studiju ekvivalencije na pojedinim mjernim postajama.

Studije ekvivalencije korištene za korekciju rezultata mjerenja su provedene za mjernu postaju Slavonski Brod-2.

Tablica:  Pregled mjerenja PM10 i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (GV) (izvor: državna

mreža;  DHMZ,  travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP | C | CM | C50 | C98 | > GV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (%) | (µg/m3) | (µg/m3) | (µg/m3) | (µg/m3) |  |
| 1 sat |  |  |  |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-2 | 6866 | 78 | 28 | 225 | 21 | 101 | 0 |
| 24 sata |  |  |  |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-2 | 286 | 78 | 28 | 105 | 23 | 88 | 32 |

Tablica:  Kategorizacija kvalitete zraka za PM10  s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (izvor: DHMZ,

travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | zona/aglomeracija | OP (%) | kategorizacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-2 | HR 02 | 78 | nije ocijenjeno |

Datumi prekoračenja 24-satne granične vrijednosti za PM10 (50 µg/m3) na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 po mjesecima (izvor:   DHMZ,  travanj 2022.god.)

veljača          ožujak             lipanj           listopad           studeni            prosinac

24.                 3.                  21.                 20.                    1.                      4.

25.               11.                  22.                 21.                   14.                    14.

26.               26.                  24.                 26.                   15.                    23.

25.                 27.                   17.                    25.

28.                   18.

29.                   20.

30.                   21.

31.                   25.

Navedeni datumi s prekoračenjima 24-satne vrijednosti za PM10 izmjereni su na zamjenskim mjernim uređajima čija mjerenja nisu korigirana korekcijskim faktorima studije ekvivalencije IMI-a.

Ocjena prema pragovima procjene

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ,  travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | broj prekoračenja |  | srednja god. vrijednost |  | ocjena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >DPP | >GPP | OP (%) | C(µg/m3) | C<DPP | DPP<C<GPP | GPP<C |
| Slavonski Brod-2* | 120 | 78 | 78 | 28 |  |  |  |

*  – nije ocijenjeno

6.1.6. Lebdeće čestice,  PM2,5

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 je instalirana  nova mjerna oprema za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM2,5 metodom optičko ortogonalnog raspršenja svjetlosti. S obzirom na to da studija ekvivalencije za novu opremu koja mjeri metodom optičko ortogonalnog raspršenja svjetlosti na mjernoj postaji ne postoji, mjerni podaci nisu korigirani korekcijskim faktorima i stoga nije bilo moguće izraditi ocjenu kvalitete zraka za PM2,5. DHMZ će u suradnji sa IMI-jem, nacionalnim referentnim laboratorijem za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM10  i PM2,5, u sljedećem razdoblju provesti studiju ekvivalencije na pojedinim mjernim postajama. Studije ekvivalencije korištene za korekciju rezultata su provedene za mjernu postaju Slavonski Brod-1 na mjernu postaju Slavonski Brod-1.

Tablica:  Pregled mjerenja PM2,5 i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (izvor: državna mreža;

DHMZ,  travanj  2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | CM (µg/m3) | C50 | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (µg/m3) |  | (µg/m3) | (µg/m3) |
| Slavonski Brod-1 | 8052 | 92 | 34 | 278 | 24 | 138 |
| Slavonski Brod-2 | 6866 | 78 | 22 | 195 | 14 | 88 |

Tablica:    Kategorizacija kvalitete zraka za PM2,5 s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (izvor: DHMZ,

travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | zona / |  |  |  | kategorizacija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aglomeracija | OP (%) | C |  |  |
|  |  |  |  |  | zraka |
|  |  |  | (µg/m3) |  |  |
| Slavonski Brod-1 | HR 02 | 92 | 34 |  | II. kategorija |
| Slavonski Brod-2* | HR 02 | 78 | 22 |  | nije ocjenjeno |

* - nije ocjenjeno

Zrak je na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 bio II. kategorije s obzirom na koncentracije lebdećih čestica PM2.5 u zraku, dok je na ostalim postajama državne mreže bio prve kategorije i nije prekoračena indikativna granična vrijednost.  Najviše koncentracije lebdećih čestica mjere se u zimskim mjesecima za stabilnih meteoroloških uvjeta, bez vjetra.

Tablica:  Ocjena kvalitete zraka za PM2,5 prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ,

travanj 2022.god.)

|  | zona / |  |  |  |  | Ocjena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mjerno mjesto |  | C (µg/m3) |  |  |  |  |  |  |
|  | aglomeracija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C<DPP |  | DPP<C <GPP |  | GPP<C |
| Slavonski Brod-1 | HR 02 | 34 |  |  |  |  |  | ■ |
| Slavonski Brod-2* | HR 02 | 21 |  |  |  |  |  |  |

* - nije ocijenjeno

6.1.7. Sumporovodik, H2S

Tablica:  Pregled mjerenja H2S i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (GV) (izvor: državna

mreža; DHMZ,  travanj 2022.god.)

| mjerna postaja |  | N | OP |  | C |  | CM |  | C50 |  | C98 | > GV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (%) |  | (µg/m3) |  | (µg/m3) |  | (µg/m3) |  | (µg/m3) |  |
|  |  |  |  | 1 sat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-1 |  | 8226 | 94 |  | 1 |  | 48 |  | 1 |  | 2 | 26 |
| Slavonski Brod-2 |  | 7828 | 89 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 3 | 1 |
| 24 sata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-1 |  | 346 | 95 |  | 1 |  | 8 |  | 1 |  | 2 | 1 |
| Slavonski Brod-2 |  | 323 | 88 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 0 |

Tablica:  Kategorizacija kvalitete zraka za H2S s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom)

(izvor: DHMZ,  travanj 2021.god.)

| mjerna postaja | zona / |  | kategorizacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | aglomeracija |  |  |
| Slavonski Brod-1 | HR 02 |  | II. kategorija |
| Slavonski Brod-2 | HR 02 |  | I. kategorija |

Na mjernoj  postaji Slavonski Brod-1   zrak je bio II. kategorije, dok  je na mjernoj postaji Slavonski Brod-2, zrak bio I. kategorije s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom).

Datumi  prekoračenja satne granične vrijednosti u 2020. god. za H2S  (izvor: državna mreža)

| vrijeme | koncentracija (µg/m3) |
| --- | --- |
| Slavonski Brod-1 |  |
| 16. veljače u 10,00 sati 8,04 25. veljače u 12,00 7,78 3. ožujak u 18,00 28,94 u 19,00 47,63 u 20,00 19,22 u 21,00 11,31 u 22,00 9,65 u 23,00 9,27 7. ožujak u 12,00 8,85 9. travanj u 8,00 11,61 u 9,00 13,33 20. listopad u 9,00 9,63 u 10,00 10,51 13. studeni u 8,00 18,29 u 9,00 17,68 u 10,00 11,49 u 11,00 10,04 u 12,00 11,03 u 13,00 11,85 21. studeni u 13,00 8,88 u 14,00 8,59 24. studeni u 12,00 8,71 u 15,00 9,70 4. prosinac u 13,00 10,66 u 15,00 7,68 8. prosinac u 11,00 8,17 |  |
| Slavonski Brod-2 |  |
| 15. prosinac u 22,00 9,33 |  |

Datum prekoračenja 24-satne granične vrijednosti za H2S za 2021. god., na  mjernoj postaji Slavonski Brod-1:

3. ožujak 2021. god.

Nije zabilježeno prekoračenja satnih niti  24-satne granične vrijednosti za H2S (5 µg/m3) na mjernoj postaji Slavonski Brod-2.

6.1.8. Benzen, C6H6

Tablica: Statistički pregled mjerenja benzena i učestalost prekoračenja granične vrijednosti (izvor:

DHMZ,  travanj 2022.god.)

|  |  |  | maksimalna satna dnevna vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mjerna postaja |  |  |  | C | CM | C50 |  |  | C98 |  |  |
|  | N | OP (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | >GV |
|  |  |  |  | (µg/m3) | (µg/ m3) | (µg/ m3) |  | (µg/ m3) |  |  |  |
| Slavonski Brod-1 | 7464 | 85 |  | 1,9 | 26,1 | 0,9 |  |  | 9,4 |  | 0 |
| Slavonski Brod-2 | 6272 | 72 |  | 1,9 | 34,9 | 0,8 |  |  | 11,3 |  | 0 |

Tablica:  Kategorizacija kvalitete zraka za benzen s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi (izvor: DHMZ,

travanj 2022.god.)

| mjerna postaja | zona / aglomeracija | kategorizacija zraka |
| --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | HR 02 | I. kategorija |
| Slavonski Brod-2* | HR 02 | nedostatan obuhvat |

*- nedostatan obuhvat, obuhvat < 75%

Statistički rezultati prikazuju da je zrak bio I. kategorije na postajama Slavonski Brod-1.

Obuhvat na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 manji je od minimalnog obuhvata zbog izvanrednog kvara i dugotrajnog popravka uređaja za prihvat i prijenos podataka te dugotrajnog servisa analizatora.

Tablica: Ocjena prema pragovima procjene za zaštitu ljudi (izvor: DHMZ,  travanj 2022.god.)

|  |  |  |  |  |  | Ocjena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mjerna postaja | zona / aglomeracija | C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (µg/ m3) |  | DPP<C |  | DGV<C<GPP |  | GPP<C |
| Slavonski Brod-1 | HR 02 | 1,9 |  | ■ |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-2* | HR 02 | 1,9 |  | ■ |  |  |  |  |

* uvjetna ocjena; obuhvat podataka < 85%

Povišene koncentracije benzena, uočene su tijekom hladnih zimskih mjeseci.

6.2. IZVJEŠĆE INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA ZAGREB

Sljedeću kategorizaciju i ocjenjivanje razina onečišćenosti je izradio Institut za medicinska istraživanja  i medicinu rada Zagreb (IMI)  u Izvještaju o praćenju kvalitete zraka na postajama Državne mreže (Izvještaj za 2021. god.)  Podaci korišteni u ovom Izvješću su u skladu s Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku za sljedeće onečišćujuće tvari

6.2.1. Frakcija lebdećih čestica PM10

Tablica:   Sumarni podaci 24-satnih koncentracija PM10 frakcije lebdećih čestica (µg/m3) u zraku

tijekom 2020. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 | Cr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 33 | 25 | 6 | 157 | 96 | 69 |
| Slavonski Brod-2 | 365 | 100,0 | 26 | 20 | 4 | 141 | 78 | 51 |

Cr -relevantni percentil je 90,4 percentil

Zbog nadogradnje i rekonstrukcije mjerne postaje Slavonski Brod-2, uzorci nisu sakupljani u prosincu 2021. god.

Granična vrijednost za 24-satni prosjek (50 µg/m3) ne smije biti prekoračena više od 35 dana u godini. GV za 24-satni uzorak bila je prekoračena više od 35 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 i to  71 dan, a za mjernu postaju Slavonski Brod-2 broj pojavljivanja  prekoračene vrijednosti je 36.

U razdoblju od 20. do 26. lipnja  2021. god. u dijelu Europe, zabilježena je pojava donosa čestica pustinjskog pijeska dalekosežnim prijenosom iz područja Afrike.  Povišene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM10 opažene su u tom periodu na više lokacija u Hrvatskoj. Ova prirodna pojava vjerojatno je prouzročila porast masenih koncentracija frakcija lebdećih čestica  PM10  na mjernim postajama državne mreže i time utjecala i na ukupan broj prekoračenja GV u 2021. godini.

Datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija PM10 frakcije lebdećih čestica većih od 50 µg/m3 na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.)

siječanj            veljača             ožujak             travanj           lipanj            listopad             studeni             prosinac

1, 2, 3, 5,         2, 3, 4, 5,        1, 2, 3, 4,             11            21, 22, 24      20, 21, 27,         1, 10, 13,        1, 4, 7, 21,

6, 12, 13,         6, 7, 15,16,     6, 11, 19,                                                   28, 29, 30,         14, 15, 16,       28

19, 20, 21,       17, 18, 19,      25, 26, 31                                                  31                      17, 20, 21,

22, 23, 27,       20, 21, 22,                                                                                                   23, 24, 25,

30                    23, 24, 25,                                                                                                   27

26

Broj prekoračenja  - 71 dan.

Nema podataka za dane 22. do 26. prosinac i 29. do 31 prosinac 2021. god.

Datumi pojavljivanja 24-satnih koncentracija PM10 frakcije lebdećih čestica većih od 50 µg/m3 na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.)

siječanj            veljača             ožujak             travanj           lipanj            listopad             studeni             prosinac

1, 19           4, 5, 6, 15,        3, 4, 7                            21, 24         20, 29, 30,       13, 14, 20,      1, 2, 3, 4,

16, 18, 19,                                                                 31                     21, 25             22, 23,

22, 23, 24,                                                                                                                30, 31

25, 26

Broj prekoračenja – 36 dana

Isti hod koncentracija, s povišenim vrijednostima PM10 u hladnijem dijelu godine, s maksimalnim vrijednostima u prosincu, siječnju i veljači bilježi se već godinama i na svim ostalim postajama u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Do prekoračenja, kao i ranijih godina,  dolazi isključivo u hladnom dijelu godine.

Tablica:       Kategorizacija područja  s obzirom na koncentracije PM10 (izvor: IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | I kategorija | II kategorija |
| --- | --- | --- |
|  | C<GV | C>GV |
| Slavonski Brod-1 |  | II. kategorija |
| Slavonski Brod-2 |  | II. kategorija |

Okolni zrak na mjernim postajama Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 tijekom 2021. godine s obzirom na PM10 frakciju lebdećih čestica bio je II. kategorije – onečišćen zrak.

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije PM10 frakcije lebdećih

čestica (µg/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 tijekom 2021. god. (izvor: državna

mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 51 | 14 | 111 |
| Veljača | 28 | 67 | 16 | 157 |
| Ožujak | 31 | 42 | 9 | 90 |
| Travanj | 30 | 26 | 6 | 54 |
| Svibanj | 31 | 15 | 6 | 26 |
| Lipanj | 30 | 25 | 11 | 71 |
| Srpanj | 31 | 20 | 7 | 32 |
| Kolovoz | 31 | 15 | 6 | 29 |
| Rujan | 30 | 20 | 10 | 37 |
| Listopad | 31 | 40 | 12 | 108 |
| Studeni | 30 | 46 | 12 | 97 |
| Prosinac | 23* | 38 | 14 | 97 |

*-  od 22.12. do 26.12. i od 29.12 do 31.12 uređaj za sakupljanje PM10 nije bio u funkciji zbor                rekonstrukcije mjerne postaje

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije PM10 frakcije lebdećih

čestica (µg/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -2  tijekom 2021. god. (izvor:

državna mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 33 | 8 | 71 |
| Veljača | 28 | 50 | 11 | 141 |
| Ožujak | 31 | 28 | 4 | 65 |
| Travanj | 30 | 18 | 5 | 29 |
| Svibanj | 31 | 11 | 6 | 20 |
| Lipanj | 30 | 21 | 9 | 56 |
| Srpanj | 31 | 18 | 5 | 35 |
| Kolovoz | 31 | 12 | 6 | 22 |
| Rujan | 30 | 17 | 8 | 31 |
| Listopad | 31 | 31 | 10 | 79 |
| Studeni | 30 | 34 | 12 | 88 |
| Prosinac | 31 | 37 | 10 | 118 |

Tablica:   Prag procjene koncentracija PM10 frakcije lebdećih čestica u zraku s obzirom na zdravlje ljudi

(izvor: državna mreža,  IMI, veljača 2022.god.)

| Mjerna postaja | razdoblje praćenja | vrijeme usre- njavanja | Prag procjene | C | C> GPP | DPP<C <GPP | C< DPP | broj prelazaka praga procjene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | kalend. god. | 24 sata | Gornji: 35 µg/m3 (ne smije biti prekoračen više od 35puta u bilo kojoj kalend. god.) |  |  |  |  | 116 |
|  |  |  | Donji: 25 µg/m3 (ne smije biti prekoračen više od 35puta u bilo kojoj kalend. god.) |  |  |  |  | 178 |
|  |  | 1 godina | Gornji: 28 µg/m3 | 33 µg/m3 | ■ |  |  |  |
|  |  |  | Donji: 20 µg/m3 |  |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-2 | kalend. god. | 24 sata | Gornji: 35 µg/m3 (ne smije biti prekoračen više od 35puta u bilo kojoj kalend. god.) |  |  |  |  | 81 |
|  |  |  | Donji: 25 µg/m3 (ne smije biti prekoračen više od 35puta u bilo kojoj kalend. god.) |  |  |  |  | 132 |
|  |  | 1 godina | Gornji: 28 µg/m3 | 26 µg/m3 |  | ■ |  |  |
|  |  |  | Donji: 20 µg/m3 |  |  |  |  |  |

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-1,  gornji prag procjene  (GPP) za 24-satni prosjek prekoračen je 116 puta, a donji 178 puta. Srednja godišnja vrijednost bila je viša od gornjeg praga procjene.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2,  gornji prag procjene (GPP) za 24-satni prosjek prekoračen je 81 puta, a donji 132 puta. Srednja godišnja vrijednost bila je između donjeg i gornjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine.

6.2.2. Metali u PM10

6.2.2.1. Arsen u frakciji lebdećih čestica PM10

Tablica:    Sumarni podaci 24-satnih koncentracija As u PM10  (ng/m3) u zraku tijekom 2021.  (izvor:

državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 0,580 | 0,392 | 0,045 | 4,586 | 2,555 |

Srednje godišnje koncentracije arsena u PM10 frakciji lebdećih čestica nisu prelazile CV od 6 ng/m3 te je okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 s obzirom na arsen u PM10 tijekom 2021. godine bio I. kategorije kvalitete.

Srednje godišnje vrijednosti arsena u  PM10 frakciji lebdećih čestica bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Tablica:      Prag procjene koncentracija As u PM10 s obzirom na zdravlje ljudi (izvor: državna

mreža; IMI , veljača 2022. god.)

| mjerna | razdoblje | vrijeme | prag | C | C>GPP | DPP<C<GPP | C<DPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| postaja | praćenja | usrednjavanja | procjene |  |  |  |  |
| Slavonski | kalendarska | 1 godina | Gornji: |  |  |  |  |
| Brod-1 | godina |  | 3,6 ng/m3 | 0,580 |  |  | ■ |
|  |  |  | Donji: | ng/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 2,4 ng/m3 |  |  |  |  |

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije As u PM10 frakcije lebdećih

čestica (ng/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1  tijekom 2021. god. (izvor:

državna mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 0,653 | 0,117 | 2,120 |
| Veljača | 28 | 1,196 | 0,323 | 3,007 |
| Ožujak | 31 | 0,530 | 0,074 | 2,140 |
| Travanj | 30 | 0,308 | 0,075 | 0,833 |
| Svibanj | 31 | 0,202 | 0,045 | 0,793 |
| Lipanj | 30 | 0,388 | 0,143 | 0,674 |
| Srpanj | 31 | 0,347 | 0,090 | 0,778 |
| Kolovoz | 31 | 0,245 | 0,093 | 0,695 |
| Rujan | 30 | 0,450 | 0,057 | 1,808 |
| Listopad | 31 | 0,822 | 0,229 | 2,484 |
| Studeni | 30 | 1,084 | 0,111 | 4,586 |
| Prosinac | 23 | 0,860 | 0,203 | 2,813 |

Srednje godišnje vrijednosti arsena u PM10 frakciji  lebdećih  čestica u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1, bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine.

6.2.2.2. Kadmij u frakciji lebdećih čestica PM10

Tablica:    Sumarni podaci 24-satnih koncentracija kadmija u PM10 (ng/m3) u zraku tijekom 2021 (izvor:

državna mreža;    IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 0,215 | 0,150 | 0,013 | 1,767 | 0,843 |

Srednje godišnje koncentracije kadmija u  PM10 frakciji lebdećih čestica nisu prelazile CV od 5 ng/m3, pa je okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2021. godine s obzirom na Cd u PM10 bio I. kategorije kvalitete.

Srednje godišnje vrijednosti kadmija u PM10 frakciji lebdećih čestica bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na postaji Slavonski Brod-1.

Tablica:    Prag procjene koncentracija Cd u PM10 frakciji lebdećih čestica s obzirom na zdravlje ljudi

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;   IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna | razdoblje | vrijeme | prag | C | C>GPP | DPP<C<GPP | C<DPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| postaja | praćenja | usrednjavanja | procjene |  |  |  |  |
| Slavonski | kalendarska | 1 godina | Gornji: |  |  |  |  |
| Brod-1 | godina |  | 3 ng/m3 | 0,215 |  |  | ■ |
|  |  |  | Donji: | ng/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 ng/m3 |  |  |  |  |

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije Cd u PM10 frakcije lebdećih

čestica (ng/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1  tijekom 2021. god. (izvor:

državna mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 0,319 | 0,062 | 1,522 |
| Veljača | 28 | 0,437 | 0,097 | 1,767 |
| Ožujak | 31 | 0,262 | 0,028 | 0,804 |
| Travanj | 30 | 0,180 | 0,021 | 0,848 |
| Svibanj | 31 | 0,085 | 0,013 | 0,270 |
| Lipanj | 30 | 0,140 | 0,043 | 0,862 |
| Srpanj | 31 | 0,074 | 0,030 | 0,152 |
| Kolovoz | 31 | 0,090 | 0,024 | 0,331 |
| Rujan | 30 | 0,157 | 0,022 | 0,376 |
| Listopad | 31 | 0,320 | 0,083 | 1,144 |
| Studeni | 30 | 0,288 | 0,074 | 0,895 |
| Prosinac | 23 | 0,251 | 0,055 | 1,083 |

6.2.2.3. Nikal u frakciji lebdećih čestica PM10

Tablica:   Sumarni podaci 24-satnih koncentracija nikla u PM10 frakciji lebdećih čestica (ng/m3)u zraku

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 1,103 | n.d. | n.d. | 12,648 | 7,656 |

Srednje godišnje koncentracija nikla u PM10 frakciji lebdećih čestica nisu prelazile CV od 20 ng/m3 , te je okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2021. godine s obzirom na nikal u PM10 bio I. kategorije kvalitete.

Srednje godišnje vrijednosti nikla u  PM10 frakciji lebdećih čestica bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Tablica:     Prag procjene koncentracija Ni u  PM10  frakciji lebdećih čestica s obzirom na zdravlje ljudi

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;    IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna | razdoblje | vrijeme | prag | C |  | C>GPP | DPP<C<GPP | C<DPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| postaja | praćenja | usrednjavanja | procjene |  |  |  |  |  |
| Slavonski | kalendarska | 1 godina | Gornji: |  |  |  |  |  |
| Brod-1 | godina |  | 14 ng/m3 | 1,103 |  |  |  | ■ |
|  |  |  | Donji: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ng/m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 ng/m3 |  |  |  |  |  |

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije Ni u PM10 frakcije lebdećih

čestica (ng/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1  tijekom 2021. god. (izvor:

državna mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 2,211 | n.d. | 11,762 |
| Veljača | 28 | 1,406 | n.d. | 4,838 |
| Ožujak | 31 | 0,794 | n.d. | 4,986 |
| Travanj | 30 | 0,296 | n.d. | 2,391 |
| Svibanj | 31 | 0,056 | n.d. | 1,742 |
| Lipanj | 30 | 0,409 | n.d. | 2,344 |
| Srpanj | 31 | 0,884 | n.d. | 2,239 |
| Kolovoz | 31 | 1,137 | n.d. | 4,058 |
| Rujan | 30 | 0,834 | n.d. | 6,877 |
| Listopad | 31 | 1,735 | n.d. | 8,151 |
| Studeni | 30 | 1,779 | n.d. | 10,294 |
| Prosinac | 23 | 1,932 | n.d. | 12,648 |

6.2.2.4. Olovo u frakciji lebdećih čestica PM10

Tablica:    Sumarni podaci 24-satnih koncentracija olova u PM10 frakciji lebdećih čestica (µg/m3) tijekom        2021. god.  (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 0,007 | 0,004 | n.d. | 0,095 | 0,041 |

Srednje godišnje vrijednosti olova u  PM10 frakciji lebdećih čestica nisu prelazile GV od 0,5 µg/m3 , te je okolni zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1  tijekom 2020. godine bio I. kategorije kvalitete.

Srednje godišnje vrijednosti olova u PM10 frakciji lebdećih čestica bile su niže od donjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Tablica:      Prag procjene koncentracija Pb u  PM10  frakciji lebdećih čestica u zraku s obzirom na

zdravlje ljudi tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna | razdoblje | vrijeme | prag | C | C>GPP | DPP<C<GPP | C<DPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| postaja | praćenja | usrednjavanja | procjene |  |  |  |  |
| Slavonski | kalendarska | 1 godina | Gornji: |  |  |  |  |
| Brod-1 | godina |  | 0,35 µg/m3 | 0,007 |  |  | ■ |
|  |  |  | Donji: | µg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 0,25 µg/m3 |  |  |  |  |

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije Pb u PM10 frakcije lebdećih

čestica (ng/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1  tijekom 2021. god. (izvor:

državna mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 0,010 | 0,001 | 0,095 |
| Veljača | 28 | 0,014 | 0,003 | 0,083 |
| Ožujak | 31 | 0,007 | 0,001 | 0,018 |
| Travanj | 30 | 0,005 | n.d. | 0,022 |
| Svibanj | 31 | 0,004 | 0,001 | 0,044 |
| Lipanj | 30 | 0,007 | 0,001 | 0,033 |
| Srpanj | 31 | 0,004 | 0,001 | 0,011 |
| Kolovoz | 31 | 0,004 | 0,001 | 0,026 |
| Rujan | 30 | 0,008 | 0,001 | 0,084 |
| Listopad | 31 | 0,010 | 0,002 | 0,046 |
| Studeni | 30 | 0,008 | 0,002 | 0,046 |
| Prosinac | 23 | 0,005 | 0,001 | 0,013 |

6.2.3. Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) u frakciji lebdećih čestica  PM10

Tijekom 2021. godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 mjereni su sljedeći PAU: benzo(a)piren (BaP), benzo(a)antracen (BaAnt), benzo(b)fluoranten (BbF), benzo(j)fluoranten (BjF), benzo(k)fluoranten (BkF), indeno(1,2,3-cd)piren (IP) i dibenzo(ah)antracen (DahA) u frakciji lebdećih čestica  PM10.

U Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku,  dana je CV samo za BaP,  te se kvaliteta zraka može ocijeniti samo u vezi s tim spojem kao predstavnikom PAU. Međutim, istom Uredbom,  propisano je mjerenje i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u PM10, a radi utvrđivanja doprinosa benzo(a)pirena u ukupnim PAU.

6.2.3.1. Benzo(a)piren (BaP)

Tablica:  Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BaP u PM10 frakciji lebdećih čestica (ng/m3) u zraku

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 3,312 | 1,113 | 0,020 | 43,121 | 19,216 |

Srednje godišnje vrijednosti BaP u  PM10 frakciji lebdećih čestica na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 prelazile su propisane CV od 1 ng/m3, te je  zrak na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 tijekom 2021. godine bio II. kategorije kvalitete zraka, odnosno onečišćen.

Srednje godišnje vrijednosti BaP u PM10 frakciji lebdećih čestica bile su više od gornjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Tablica:      Prag procjene koncentracija BaP u  PM10 frakciji lebdećih čestica u zraku s obzirom na

zdravlje ljudi tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna | razdoblje | vrijeme | prag | C | C>GPP | DPP<C<GPP | C<DPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| postaja | praćenja | usrednjavanja | procjene |  |  |  |  |
| Slavonski | kalendarska | 1 godina | Gornji: |  |  |  |  |
| Brod-1 | godina |  | 0,6 ng/m3 | 3,312 | ■ |  |  |
|  |  |  | Donji: | ng/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 0,4 ng/m3 |  |  |  |  |

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije BaP u PM10 frakcije lebdećih

čestica (ng/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1  tijekom 2021. god. (izvor:

državna mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 9,009 | 1,863 | 26,010 |
| Veljača | 28 | 10,182 | 0,847 | 43,121 |
| Ožujak | 31 | 4,665 | 0,288 | 14,684 |
| Travanj | 30 | 1,730 | 0,231 | 5,494 |
| Svibanj | 31 | 0,384 | 0,032 | 1,516 |
| Lipanj | 30 | 0,127 | 0,028 | 0,380 |
| Srpanj | 31 | 0,135 | 0,029 | 0,765 |
| Kolovoz | 31 | 0,251 | 0,020 | 2,660 |
| Rujan | 30 | 0,429 | 0,041 | 2,204 |
| Listopad | 31 | 3,874 | 0,447 | 13,908 |
| Studeni | 30 | 4,767 | 1,165 | 20,141 |
| Prosinac | 23 | 5,119 | 0,459 | 17,883 |

6.2.3.2. Benzo(a)antracen  (BaAnt)

Tablica:  Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BaAnt u PM10 frakciji lebdećih čestica (ng/m3) u zraku

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 2,270 | 0,382 | 0,007 | 31,085 | 16,563 |

6.2.3.3. Benzo(b)fluoranten  (BbF)

Tablica:  Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BbF u PM10 frakciji lebdećih čestica (ng/m3) u zraku

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 4,181 | 1,926 | 0,050 | 45,216 | 20,479 |

6.2.3.4. Benzo(j)fluoranten  (BjF)

Tablica:  Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BjF u PM10 frakciji lebdećih čestica (ng/m3) u zraku

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 2,053 | 0,793 | 0,018 | 28,110 | 11,367 |

6.2.3.5. Benzo(k)fluoranten  (BkF)

Tablica:  Sumarni podaci 24-satnih koncentracija BkF u PM10 frakciji lebdećih čestica (ng/m3) u zraku

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 1,579 | 0,721 | 0,007 | 17,173 | 7,689 |

6.2.3.6. Indeno(1,2,3-cd)piren (IP)

Tablica:  Sumarni podaci 24-satnih koncentracija IP u PM10 frakciji lebdećih čestica (ng/m3) u zraku

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 3,554 | 1,708 | 0,041 | 39,463 | 16,365 |

6.2.3.7. Dibenzo(ah)antracen  (DahA)

Tablica:  Sumarni podaci 24-satnih koncentracija DahA  u PM10 frakciji lebdećih čestica (ng/m3) u zraku

tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža;  IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna postaja | N | OP (%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 | 357 | 97,8 | 0,360 | 0,143 | 0,004 | 4,228 | 2,056 |

6.2.4. Frakcija lebdećih čestica PM2,5

Tablica:   Sumarni podaci 24-satnih koncentracija PM2,5 frakciji lebdećih čestica  (µg/m3) u zraku

tijekom 2021. god. na mjernim postajama Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 (izvor:

državna mreža; IMI, veljača 2022.god.)

| Mjerna postaja | N | OP(%) | C | C50 | Cm | CM | C98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-2 | 357 | 97,8 | 26 | 17 | 3 | 120 | 89 |
| Slavonski Brod-2 | 365 | 100,0 | 18 | 18 | 2 | 119 | 58 |

Na Slavonski Brod-2 uzorci PM2,5 nije uzorkovano u razdoblju od 22.12 do 26.12. i od 29 do 31.12. 2021. god., zbog nadogradnje i rekonstrukcije. Usporkos djelomičnom gubitku uzoraka, na godišnoj razini postignuj je zadovoljavajući obuhvat podataka.

Tablica:  Kategorizacija okolnog područja s obzirom na koncentracije PM2,5 frakcije lebdećih čestica

oko mjernih postaja državne mreže tijekom 2020. god. s obzirom na PM2,5 frakcije ledećih

čestica(izvor: državna mreža; IMI, veljača 2021.god.)

| Mjerna postaja | I. kategorija C<GV | II. kategorija C>GV |
| --- | --- | --- |
| Slavonski Brod-1 |  | ■ |
| Slavonski Brod-2 | ■ |  |

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku, za PM2,5   propisana je granična vrijednost od  25 µg/m3  za 1. stupanj, te indikativna granična vrijednost od 20  µg/m3 za 2. stupanj (od 1. siječnja 2020. god.). Za kategorizaciju kvalitete zraka (ocjena sukladnosti) i dalje se primjenjuje granična vrijednost od 25 µg/m3 , dok indikativna granična vrijednost služi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zaštite zdravlja ljudi.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2, srednje godišnje vrijednosti PM2,5 frakcije lebdećih čestica, nisu prelazile GV od 25 µg/m3, te je okolni zrak tijekom 2021. godine bio I. kategorije kvalitete. Na toj mjernoj postaji nije dolazilo ni do prekoračenja indikativne granične vrijednosti od 20 µg/m3.

Srednja godišnja vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 bila je viša od propisane GV od 25 µg/m3, te je okolni zrak na toj postaji tijekom 2021. god. bio II. kategorije kvalitete. Također je bila prekoračena i indikativna granična vrijednost  od 20 µg/m3, koja služi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zaštite zdravlja ljudi.

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije  PM2,5  frakcije lebdećih

čestica (µg/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -1  tijekom 2021. god. (izvor:

državna mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 44 | 12 | 100 |
| Veljača | 28 | 54 | 14 | 120 |
| Ožujak | 31 | 37 | 7 | 81 |
| Travanj | 30 | 20 | 5 | 44 |
| Svibanj | 31 | 9 | 4 | 19 |
| Lipanj | 30 | 12 | 8 | 21 |
| Srpanj | 31 | 13 | 6 | 27 |
| Kolovoz | 31 | 10 | 4 | 18 |
| Rujan | 30 | 13 | 3 | 21 |
| Listopad | 31 | 34 | 10 | 97 |
| Studeni | 30 | 39 | 10 | 90 |
| Prosinac | 23 | 32 | 12 | 81 |

Tablica: Srednje mjesečne, minimalne i maksimalne 24-satne koncentracije  PM2,5  frakcije lebdećih

čestica (µg/m3) u zraku na mjernoj postaji Slavonski Brod -2  tijekom 2021. god. (izvor:

državna mreža; IMI veljača 2022.)

| mjeseci | N | C | Cm | CM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siječanj | 31 | 28 | 7 | 61 |
| Veljača | 28 | 40 | 9 | 119 |
| Ožujak | 31 | 22 | 4 | 54 |
| Travanj | 30 | 12 | 4 | 22 |
| Svibanj | 31 | 6 | 3 | 12 |
| Lipanj | 30 | 10 | 5 | 17 |
| Srpanj | 31 | 10 | 3 | 21 |
| Kolovoz | 31 | 6 | 2 | 13 |
| Rujan | 30 | 9 | 2 | 13 |
| Listopad | 31 | 20 | 2 | 63 |
| Studeni | 30 | 27 | 9 | 74 |
| Prosinac | 31 | 27 | 5 | 83 |

Isti godišnji hod izmjerenih vrijednosti je na obje postaje s povišenim vrijednostima u hladnom dijelu godine.

Tablica:      Prag procjene koncentracija  PM2,5 frakciji lebdećih čestica u zraku s obzirom na

zdravlje ljudi tijekom 2021. god. (izvor: državna mreža; IMI, veljača 2022.god.)

| mjerna | razdoblje | vrijeme | prag | C | C>GPP | DPP<C<GPP | C<DPP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| postaja | praćenja | usrednjavanja | procjene |  |  |  |  |
| Slavonski | kalendarska | 1 godina | Gornji: |  |  |  |  |
| Brod-1 | godina |  | 17 µg/m3 | 26 | ■ |  |  |
|  |  |  | Donji: | µg/m3 |  |  |  |
|  |  |  | 12 µg/m3 |  |  |  |  |
| Slavonski Brod-2 |  |  | Gornji: 17 µg/m3 | 18 µg/m3 | ■ |  |  |
|  |  |  | Donji: 12 µg/m3 |  |  |  |  |

Srednje godišnje vrijednosti PM2,5 frakcije lebdećih čestica bile su više od gornjeg praga procjene za vrijeme usrednjavanja od jedne godine na mjernim postajama Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2.

Tablica:    Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-1 tijekom 2021. god.

(izvor: državna mreža; IMI, veljača 2022.god.)

| Onečišćujuća tvar | I. kategorija C<GV (CV) | II. kategorija C>GV (GV) |
| --- | --- | --- |
| PM10 |  | ■ |
| As u PM10 | ■ |  |
| Cd u PM10 | ■ |  |
| Ni u PM10 | ■ |  |
| Pb u PM10 | ■ |  |
| BaP u PM10 |  | ■ |
| PM2,5 |  | ■ |

Tablica: Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-2 tijekom 2021. god.

(izvor: državna mreža; IMI, veljača 2022.god.)

| Onečišćujuća tvar | I. kategorija C<GV (CV) | II. kategorija C>GV (GV) |
| --- | --- | --- |
| PM10 |  | ■ |
| PM2,5 | ■ |  |

7. PREGLED REALIZIRANIH MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U 2021. GOD.

Tablica:  Raspodjela provedenih mjera po kategorijama provedbe u 2021. god. (izvor: Godišnje izvješće

o provedbi Plana  energetske  učinkovitosti BPŽ za 2021. god. koje je izradio Upravni odjel za

graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša u travnju 2022. god.)

| r. br. | naziv mjere | Kategorija provedbe | Iznos investicije (HRK) | Planirani iznos vlastitog ulaganja (HRK) |  | godišnje uštede |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | od | do | MWh | CO2 (t) |
| 1. | Izmjena rasvjetnih tijela u Gimnaziji Nova Gradiška | obveznik planira provoditi samostalno | 343.700 | 134.043 | 134.043 | 13,53 | 3,18 |
| 2. | Energetska obnova Gimnazije nova Gradiška | obveznik planira provoditi samostalno | 4.046.700 | 1.578.213 | 1.578.213 | 561,51 | 149,92 |
| 3. | Energetska obnova OŠ Ljudevit Gaj | obveznik planira provoditi samostalno | 7.541.300 | 2.941.107 | 2.941.107 | 1.581,53 | 422,27 |
| 4. | Energetska obnova Obrtničke škole Slavonski Brod | obveznik planira provoditi samostalno | 4.497.000 | 1.753.830 | 1.753.830 | 467,38 | 124,79 |
| 5. | Izmjena rasvjetnih tijela u Obrtničkoj školi Slavonski Brod | obveznik planira provoditi samostalno | 396.000 | 154.440 | 154.440 | 24,43 | 5,74 |
| 6. | Energetska obnova Srednje medicinske škole | obveznik planira provoditi samostalno | 1.819.000 | 709.410 | 709.410 | 305,92 | 87,83 |
| 7. | Izmjena rasvjetnih tijela u Srednjoj medicinskoj školi | obveznik planira provoditi samostalno | 285.300 | 111.267 | 111.267 | 9,71 | 2,28 |
| 8. | Energetska obnova Doma zdravlja zdravstvene stanice Okučani | obveznik planira provoditi samostalno | 1.210.000 | 500.562 | 1.210.000 | 118,36 | 38,57 |
| 9. | Energetska obnova zgrade kirurgije OB Slavonski Brod | obveznik planira provoditi samostalno | 11.068.000 | 4.537.880 | 4.537.880 | 2.252,85 | 455,08 |
| 10. | Energetska obnova upravne zgrade OB Slavonski Brod | obveznik planira provoditi samostalno | 2.097.800 | 818.142 | 818.142 | 290,28 | 58,64 |
| 11. | Energetska obnova zgrade infektologije OB Slavonski Brod | obveznik planira provoditi samostalno | 3.349.300 | 1.540.678 | 1.540.678 | 480,08 | 96,98 |
| 12. | Energetska obnova zgrade patologije OB Slavonski Brod | obveznik planira provoditi samostalno | 2.568.800 | 1.207.336 | 1.207.336 | 217,25 | 53,89 |
| 13. | Energetska obnova zgrade neurologije i psihijatrije OB Slavonski Brod | obveznik planira provoditi samostalno | 5.912.800 | 2.719.888 | 2.719.888 | 867,46 | 175,23 |
| 14. | Energetska obnova zgrade Stara bolnica, OB Nova Gradiška | obveznik planira provoditi samostalno | 8.567.259 | 3.549.799 | 3.549.799 | 294,80 | 64,92 |
| 15. | Energetska obnova zgrade – ginekologija, pedijatrija, ambulante, odjel kirurgija i interne medicine, OB Nova Gradiška | obveznik planira provoditi samostalno | 6.286.704 | 3.772.022 | 3.772.022 | 694,76 | 412,60 |
| 16. | Postavljanje fotonaponske elektrane na upravnoj zgradi BPŽ | obveznik planira provoditi samostalno | 662.967 | 320.876 | 320.876 | 61,74 | 9,8 |
| UKUPNO |  |  | 60.652.630 | 26.349.493 | 27.058.931 | 8.241,59 | 1.953,72 |

8. ZAKLJUČAK

Prikaz kategorizacije kvalitete zraka u Slavonskom Brodu za razdoblje  od 2010. do 2021. godine na temelju izmjerenih i validiranih podataka dan je u sljedećoj tablici.

| # Kategorija kvalitete zraka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| godina/ onečišću- juća tvar | # 2010* | # 2011 | # 2012 | # 2013 | # 2014 | # 2015 | # 2016 | # 2017 | # 2018 | # 2019 | # 2020 | # 2021 |
| H2S | III | II** IIII** | II | II | II | II | II | II | II | I | II | II |
| PM2,5 | III | II | II | II | I | II | II | II | II | II | II | II |
| PM10 |  |  |  |  |  | II | II | II | II | II | II | II |
| O3 | I | II | II | II | I | I | I | I | I | II | I | I |
| SO2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| NO2 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CO |  |  |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I |
| C6H6 |  | I** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| As u PM10 |  |  |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Cd u PM10 |  |  |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Ni u PM10 |  |  |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I |
| Pb u PM10 |  |  |  |  |  | I | I | I | I | I | I | I |
| BaP u PM10 |  |  |  |  |  | II | II | II | II | II | II | II |

*   Na snazi je bio Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 178/04 i 60/08)  kategorizacija po osnovi tro-razinskog stupnjevanja

(I. kategorija-čisti zrak, II. kategorija-onečišćen zrak i III. kategorija-znatno onečišćen zrak),

Zakon  o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14) kategorizacija u dvo-razinsko stupnjevanje (I. kategorija-čist ili

neznatno onečišćen zrak i II. kategorija-onečišćen zrak)

** Provedena je uvjetna kategorizacija budući da je obuhvat podataka bio manji od 90% (obuhvat podataka bio veći od 75%, a

manji od 90%)

Sukladno prikazu razvidno je da u navedenom razdoblju kvaliteta zraka u odnosu na onečišćujuće tvari SO2, NO2, CO i benzen, te metale: arsen, kadmij, nikal i olovo,  bila I. kategorije – čist ili neznatno onečišćen zrak.

Uočljiv  je kontinuitet onečišćenja zraka  sumporovodikom, osim za 2019. god., te je zrak bio II. kategorije  - onečišćen zrak.

Utvrđeno je  onečišćenje zraka ( II. kategorija kvalitete - onečišćen zrak)  lebdećim česticama PM 2,5 , PM10  i BaP.

Tijekom 2021. godine, na temelju mjerenja i kategorizacije zraka, koja je proveo DHMZ i IMI na postajama državne mreže za praćenje kvalitete zraka  Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2, može se zaključiti sljedeće.

Vezano za  lebdeće čestice PM10, zrak je na Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2, bio II. kategorije kvalitete (onečišćen zrak). Za PM10 na obje mjerne postaje uočen je padajući trend i srednjih godišnjih vrijednosti i broja dana s prekoračenjima.

GV za vrijeme usrednjavanja 24 sata (50 µg/m3) ne smije biti prekoračena više od 35 dana u godini. GV za vrijeme usrednjavanja 24 sata je prekoračena za Slavonski Brod-1 i to 71 dan, a za Slavonski Brod-2 je prekoračena 36 dana. Stoga je prema pravilu odlučivanja navedenom u članku 21. Zakona o zaštiti zraka, zrak oko navedenih mjernih postaja s obzirom na frakciju PM10 frakciju lebdećih čestica, bio II. kategorije kvalitete.

Najviše koncentracije lebdećih čestica na obje mjerne postaje mjere se u zimskim mjesecima za stabilnih meteoroloških uvjeta bez vjetra.

Isti hod koncentracija, s povišenim vrijednostima PM10 u hladnijem dijelu godine, s maksimalnim vrijednostima u prosincu, siječnju i veljači, bilježi se već godinama i na svim ostalim postajama u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod-2 srednja godišnja vrijednost PM2,5  frakcije lebdećih čestica bila je u skladu s graničnim vrijednostima za jednogodišnje razdoblje (25 µg/m3), stoga je okolni zrak bio I. kategorije kvalitete, te nije dolazilo ni do prekoračenja indikativne granične vrijednosti od 20 µg/m3. Srednja godišnja vrijednost PM2,5 frakcije lebdećih čestica na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 nije bila u skladu s GV (25 µg/m3) iz Priloga I. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku, stoga je okolni zrak na toj mjernoj postaji tijekom 2021. godine bio II. kategorije kvalitete. Također je prekoračena i indikativna granična vrijednost od 20 µg/m3 , koja služi za ocjenu napretka u postizanju ciljeva zaštite zdravlja ljudi.

Mjerenja sumporovodika, H2S, su pokazala kako je na mjernoj  postaji Slavonski Brod-1   zrak je bio II. kategorije, dok  je na mjernoj postaji Slavonski Brod-2, zrak bio I. kategorije s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom).

Na Slavonski Brod-1 srednje god. koncentracije benzo(a)pirena u PM10 nisu bile u skladu s propisanim vrijednostima te je okolni zrak bio onečišćen, odnosno II. kategorije kvalitete.

Također, karakteristični godišnji hod s povišenim vrijednostima u hladnom dijelu godine, isti je kao i svih ranijih godina. Isti je hod i na svim drugim mjernim postajama gdje se mjeri BaP.

Uzroci onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu su višestruki i ne mogu se pripisati samo jednom izvoru (Rafinerija nafte Brod koja je u remontu), već je to skupni utjecaj i uz  lokalne pojedinačne izvore emisija iz industrijskih postrojenja, prometa, malih i srednjih uređaja za loženje i kućnih ložišta, terminala Slavonski Brod i postojećih benzinskih postaja. Analiza prekograničnog onečišćenja posebno je važna za sumporovodik i onečišćujuće tvari koje se prenose na veće udaljenosti kao što su lebdeće čestice PM2,5, PM10 i prizemni ozon.

Vezano za usporedbu rezultata mjerenja za periode kada je Rafinerija bila u remontu, uočljivo  je da su u Slavonskom Brodu vrijednosti PM10, ali i drugih onečišćujućih tvari, u prosjeku niže u posljednje dvije godine u usporedbi s prosječnom vrijednosti za razdoblje 2015.-2018. god. Međutim, ista je situacija i na nekim drugim lokacijama (primjer Sisak, Zagreb). Jednim dijelom to bi moglo biti zbog remonta rafinerije, ali ne smiju se isključiti ni drugi čimbenici, npr. izmjena energenata u većim sustavima za grijanje i promet. U 2021. godini zbog epidemioloških mjera znatno je smanjena mobilnost, naročito prekogranični promet. Također, temperature tijekom hladnijeg dijela godine (siječanj-ožujak, listopad-prosinac) bile su više posljednje dvije godine, pa su zbog toga vjerojatno bile i manje emisije iz ložišta.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA